MODELO CORPORATIVO MINERO

INFORME TÉCNICO INTEGRAL

Estado, confiabilidad y desempeño del sistema de sensores, telemetría, alarmas y monitoreo geotécnico

| UNIDAD MINERA | [Nombre de la unidad minera] |
| --- | --- |
| PERIODO EVALUADO | [dd/mm/aaaa – dd/mm/aaaa] |
| ELABORADO POR | Geotecnia · Operaciones · Instrumentación · TI |
| CLASIFICACIÓN | Uso interno / Confidencial |

NOTA DE USO Este archivo es una plantilla profesional y editable. Los valores, tendencias, alarmas y resultados mostrados son datos demostrativos; deberán sustituirse por información validada de la unidad minera y por criterios aprobados por el responsable geotécnico.

Preparado para reportabilidad ejecutiva, supervisión operativa, auditoría y toma de decisiones

# CONTROL DOCUMENTAL

| Código | UM-GEO-IT-001 | Versión | Rev. 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | Informe técnico de sensores y telemetría | Fecha de emisión | [dd/mm/aaaa] |
| Periodo | [Periodo evaluado] | Próxima revisión | [Mensual/Trimestral] |
| Elaborado por | [Nombre – CIP] | Revisado por | [Nombre – CIP] |
| Validado por | [Geotecnia / Instrumentación] | Aprobado por | [Gerencia de Operaciones] |
| Clasificación | Confidencial | Estado | Borrador / Vigente |
| Documento sustituido | [Código anterior] | Distribución | Controlada |

## Historial de revisiones

| Revisión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | [fecha] | Emisión inicial del modelo | [Nombre] | [Firma] |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |

## Equipo profesional responsable

| Rol | Profesión | Responsabilidad | Colegiatura | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable técnico | Ing. geólogo / civil geotécnico | Interpretación y aprobación geotécnica | CIP [ ] |  |
| Operaciones | Ingeniero de minas | Aplicación operativa y restricciones | CIP [ ] |  |
| Instrumentación | Ing. electrónico / mecatrónico | Sensores, energía y comunicaciones | CIP [ ] |  |
| Hidrología | Ing. civil / ambiental | Piezometría, lluvias y balance hídrico | CIP [ ] |  |
| TI/OT | Ing. sistemas / telecom. | Servidor, plataforma, respaldo y ciberseguridad | CIP [ ] |  |

# CONTENIDO DEL INFORME

ÍNDICE AUTOMÁTICO En Microsoft Word: Referencias → Tabla de contenido → Tabla automática. Los títulos de este modelo utilizan estilos jerárquicos para actualizar el índice, la navegación y los marcadores.

1. Resumen ejecutivo

2. Objetivos y alcance

3. Antecedentes y documentos de referencia

4. Descripción de la unidad y riesgos monitoreados

5. Arquitectura del sistema de monitoreo

6. Inventario maestro de sensores

7. Dashboard ejecutivo y KPI

8. Evaluación por tecnología

9. Calidad, integridad y continuidad de datos

10. Alarmas, TARP y respuesta operacional

11. Análisis geotécnico e interpretación

12. Cobertura, redundancia y criticidad

13. Hallazgos y no conformidades

14. Plan de acción

15. Conclusiones

16. Anexos técnicos

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe evalúa la condición física, funcional, metrológica y tecnológica del sistema de monitoreo geotécnico, hidrogeológico y meteorológico de la Unidad Minera [nombre]. La evaluación comprende sensores de campo, dataloggers, energía, comunicaciones, servidores, plataformas de visualización, configuración de alarmas, calidad de datos y capacidad de respuesta operacional.

DICTAMEN EJECUTIVO DEMOSTRATIVO El sistema se clasifica como OPERATIVO CON OBSERVACIONES. La disponibilidad global alcanza 96.8 %, pero existen brechas de cobertura subsuperficial en el Sector Oeste y mantenimiento vencido en dos piezómetros. No se identifican condiciones de alarma roja al cierre del periodo; se mantiene una alarma amarilla por aceleración moderada en el prisma PR-042.

| Disponibilidad 96.8 % Meta ≥ 95 % | Sensores operativos 92 / 98 6 con restricción | Alarmas activas 3 0 rojas | Datos completos 97.4 % Meta ≥ 96 % |
| --- | --- | --- | --- |

Figura 1. Disponibilidad mensual del sistema. Datos demostrativos.

## 1.1 Estado consolidado por sistema

| Sistema | Instalados | Operativos | Degradados | Inoperativos | Disponibilidad | Condición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radar de taludes | 2 | 2 | 0 | 0 | 99.1 % | VERDE |
| Prismas/RTS | 120 | 115 | 3 | 2 | 96.3 % | VERDE |
| Inclinómetros | 14 | 11 | 2 | 1 | 88.4 % | AMARILLO |
| ShapeArray | 4 | 4 | 0 | 0 | 97.2 % | VERDE |
| Piezómetros | 26 | 23 | 2 | 1 | 91.0 % | AMARILLO |
| Meteorología | 3 | 3 | 0 | 0 | 94.5 % | VERDE |
| GNSS | 5 | 5 | 0 | 0 | 98.0 % | VERDE |
| Cámaras/LiDAR | 6 | 5 | 1 | 0 | 92.6 % | AMARILLO |

## 1.2 Decisiones requeridas

Reponer o rehabilitar el inclinómetro INC-07 antes de profundizar el minado en el Sector Oeste.

Ejecutar calibración y prueba funcional de los piezómetros PZ-14 y PZ-18.

Mantener vigilancia reforzada del prisma PR-042 y validar la tendencia mediante radar y reconocimiento de campo.

Instalar UPS y enlace redundante en la estación repetidora RTU-03.

# 2. OBJETIVOS Y ALCANCE

## 2.1 Objetivo general

Evaluar y documentar la disponibilidad, confiabilidad, desempeño y suficiencia del sistema de instrumentación y telemetría para detectar oportunamente cambios geotécnicos, hidrogeológicos y meteorológicos que puedan afectar la seguridad de personas, equipos, infraestructura y continuidad operacional.

## 2.2 Objetivos específicos

Verificar el estado de sensores, cableado, gabinetes, energía, comunicaciones y plataformas.

Determinar disponibilidad, completitud, latencia y calidad de la información.

Validar alarmas, responsables, tiempos de respuesta y escalamiento.

Analizar tendencias y coherencia entre tecnologías independientes.

Identificar brechas de cobertura, redundancia, mantenimiento y obsolescencia.

Emitir conclusiones, prioridades y un plan de acción verificable.

## 2.3 Alcance

| Físico | Tajo, botaderos, depósito de relaves, accesos e infraestructura crítica. |
| --- | --- |
| Temporal | [fecha inicial] a [fecha final], con revisión histórica cuando corresponda. |
| Tecnológico | Sensor → datalogger → comunicaciones → servidor → dashboard → alarma. |
| Operacional | Aplicación de restricciones, inspecciones, evacuación y continuidad del monitoreo. |
| Exclusiones | [Indicar equipos, sectores o periodos no evaluados y su justificación.] |

# 3. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El informe deberá relacionar el sistema de monitoreo con el diseño geotécnico, el plan de minado, los mecanismos de falla, los compromisos ambientales, las inspecciones anteriores y los procedimientos internos vigentes.

| Código | Documento | Versión/fecha | Aplicación en el informe |
| --- | --- | --- | --- |
| GEO-STD-001 | Criterios de diseño de taludes | [ ] | Umbrales y sectores críticos |
| GEO-PRO-004 | Procedimiento de monitoreo geotécnico | [ ] | Frecuencias y validación |
| SSO-PRE-002 | Plan de respuesta a emergencias | [ ] | Escalamiento y evacuación |
| MIN-PLN-2026 | Plan de minado vigente | [ ] | Cambios geométricos y exposición |
| HID-MOD-003 | Modelo hidrogeológico | [ ] | Presión de poros y drenaje |
| OT-ARC-001 | Arquitectura de telemetría | [ ] | Red, servidores y redundancia |
| FAB-MAN-XXX | Manuales del fabricante | [ ] | Rango, precisión y mantenimiento |

# 4. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD Y RIESGOS MONITOREADOS

Incluir ubicación, altitud, clima, régimen de lluvias, sismicidad, método de explotación, componentes críticos y evolución geométrica del periodo. Agregar mapas con coordenadas, datum y escala.

## 4.1 Matriz peligro–mecanismo–sensor

| Sector | Peligro | Mecanismo | Sensor primario | Sensor de respaldo | Acción asociada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Talud Oeste | Falla profunda | Deslizamiento compuesto | Radar | Inclinómetro + prismas | TARP geotécnico |
| Talud Norte | Caída de rocas | Falla planar/cuñas | Radar | Cámaras + inspección | Restricción local |
| Botadero | Deformación basal | Corte profundo | ShapeArray | GNSS + piezómetros | Control de descarga |
| Relaves | Presión de poros | Inestabilidad hidráulica | Piezómetros | Inclinómetros | Plan de contingencia |
| Acceso principal | Deslizamiento | Saturación por lluvias | Prismas | Pluviómetro + inspección | Cierre temporal |
| Interior mina | Convergencia | Deformación del macizo | Extensómetros | Convergenciómetros | Sostenimiento/evacuación |

# 5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO

La evaluación debe abarcar la cadena completa de medición y respuesta. Una lectura válida en el sensor no garantiza reportabilidad si falla la transmisión, el servidor, el dashboard o la notificación al responsable.

| SENSOR | DATALOGGER | RED / RADIO | SERVIDOR | DASHBOARD | ALARMA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CRITERIO DE CONTINUIDAD Los sensores críticos deben disponer de almacenamiento local, autonomía energética, sincronización horaria, recuperación automática de datos, respaldo de comunicaciones y procedimientos manuales alternativos.

# 6. INVENTARIO MAESTRO DE SENSORES

Cada activo debe poseer un código único y trazabilidad desde su instalación hasta su retiro. El inventario maestro se debe conciliar con planos, plataforma, mantenimiento, almacén y certificados de calibración.

| Código | Tecnología | Sector | Variable | Frecuencia | Comunicación | Últ. calib. | Estado | Criticidad | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAD-01 | Radar | Tajo Oeste | mm / velocidad | 2 min | Radio 5 GHz | N/A | Operativo | A | Cobertura 98 % |
| RTS-01 | Estación total | Tajo | XYZ prismas | 15 min | Fibra | 15/02/26 | Operativo | A | 2 prismas sin visión |
| INC-07 | Inclinómetro | Oeste | Despl. profundidad | Semanal | Manual | 10/01/26 | Inoperativo | A | Obstrucción a 42.5 m |
| SAA-02 | ShapeArray | Botadero | Forma XYZ | 5 min | LoRaWAN | 20/03/26 | Operativo | A | Sin pérdida de nodos |
| PZ-14 | Piezómetro | Oeste | Presión de poros | 10 min | Radio 900 MHz | Vencida | Degradado | A | Intermitencia |
| MET-01 | Meteorológica | Campamento | Lluvia/clima | 5 min | 4G | 12/05/26 | Operativo | B | Limpieza pendiente |
| GNSS-03 | GNSS | Botadero | XYZ | 1 min | Radio | N/A | Operativo | A | Base redundante |
| CAM-04 | Cámara PTZ | Acceso | Imagen | 1 min | Fibra | N/A | Degradado | B | Condensación |
| EXT-03 | Extensómetro | Interior mina | Deformación | 10 min | Cable | 01/04/26 | Operativo | A | Dentro de rango |
| VIB-02 | Sismógrafo | Tajo Sur | PPV/frecuencia | Evento | Wi-Fi | 03/06/26 | Operativo | B | Sincronizado GPS |

# 7. DASHBOARD EJECUTIVO Y KPI

PRINCIPIO DE REPORTABILIDAD El dashboard debe mostrar el estado del riesgo y el estado del sistema como dimensiones separadas. Un sensor operativo puede registrar una condición crítica; un sensor inoperativo puede generar una pérdida crítica de vigilancia.

| Uptime crítico 98.1 % Objetivo ≥ 98 % | MTTR 3.6 h Objetivo ≤ 4 h | Alarmas válidas 87 % Meta ≥ 90 % | Mantenimiento 91 % Meta ≥ 95 % |
| --- | --- | --- | --- |

Figura 2. Operatividad por tecnología. Datos demostrativos.

## 7.1 Diccionario de KPI

| KPI | Definición / fórmula | Meta | Frecuencia | Propietario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Horas disponibles / horas del periodo | ≥ 95 % | Mensual | Instrumentación |
| Completitud | Registros válidos / registros esperados | ≥ 96 % | Diaria | TI/OT |
| Latencia P95 | Tiempo medición–visualización | ≤ 5 min | Diaria | TI/OT |
| MTBF | Horas operativas / número de fallas | Tendencia ↑ | Mensual | Mantenimiento |
| MTTR | Horas de reparación / fallas | ≤ 4 h críticos | Mensual | Mantenimiento |
| Alarmas efectivas | Alarmas válidas / alarmas totales | ≥ 90 % | Mensual | Geotecnia |
| Mantenimiento cumplido | OT ejecutadas / OT programadas | ≥ 95 % | Mensual | Mantenimiento |
| Cobertura crítica | Áreas críticas monitoreadas / total | 100 % | Trimestral | Geotecnia |

# 8. EVALUACIÓN POR TECNOLOGÍA

## 8.1 Radar de estabilidad de taludes

Cobertura y zonas de sombra.

Estabilidad de plataforma y control topográfico.

Resolución, ciclo de escaneo y calidad atmosférica.

Polígonos de alarma, umbrales y falsas alarmas.

Disponibilidad, energía y comunicaciones.

| Criterio | Resultado | Evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura | 98 % del sector crítico | Mapa RAD-01 | Conforme |
| Ciclo de escaneo | 2 minutos | Log de sistema | Conforme |
| Autonomía | 3.5 horas | Prueba UPS | Observación |
| Alarmas | 3 polígonos activos | Configuración | Conforme |

## 8.2 Inclinómetros e inclinómetros in-place

Profundidad accesible, orientación y estado del casing.

Lectura cero, repetibilidad, deriva y ruido.

Perfil incremental y acumulativo.

Intersección con superficies potenciales de corte.

Frecuencia y validación independiente.

## 8.3 ShapeArray / arreglos inclinométricos

Integridad de nodos y segmentos.

Orientación, extremo fijo y referencia inicial.

Desplazamiento X/Y/Z y curvatura.

Compensación térmica y pérdida de paquetes.

Configuración de alarmas y respaldo.

## 8.4 Prismas, estación total y GNSS

Estabilidad de benchmarks y estaciones base.

Línea de vista, correcciones atmosféricas y calidad XYZ.

Frecuencia, datos faltantes y vectores.

Compatibilidad con radar e inspecciones.

## 8.5 Piezómetros y nivel freático

Elevación de punta, filtro y barómetro.

Conversión presión–carga hidráulica.

Respuesta a lluvia, bombeo y drenaje.

Calibración, cable y datalogger.

## 8.6 Estaciones meteorológicas

Pluviómetro, temperatura, humedad, viento y presión.

Exposición, nivelación, limpieza y calibración.

Lluvia horaria, acumulada y antecedente.

Correlación con deformación y presión de poros.

## 8.7 Otros sensores

Extensómetros, crackmeters, tiltmeters y convergenciómetros.

Sismógrafos, vibración, microsísmica y acelerógrafos.

LiDAR, cámaras, InSAR y detección de caída de rocas.

Caudal, turbidez, filtraciones y drenaje.

# 9. CALIDAD, INTEGRIDAD Y CONTINUIDAD DE DATOS

## 9.1 Validaciones mínimas

Detección de datos faltantes, congelados, duplicados, saltos, deriva y ruido.

Control de unidades, signo, datum, zona horaria y sincronización.

Trazabilidad de correcciones: valor original, valor corregido, autor, fecha y motivo.

Conciliación entre base de datos, dashboard, archivos exportados y reportes.

Respaldo, retención, restauración y pruebas de recuperación.

## 9.2 Matriz de calidad de datos

| Fuente | Completitud | Latencia P95 | Anomalías | Respaldo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radar | 99.4 % | 1.8 min | 2 falsos positivos | Sí | Conforme |
| Prismas | 97.1 % | 12 min | 2 sin visibilidad | Sí | Conforme |
| Inclinómetros | 88.4 % | N/A | 1 obstruido | Manual | No conforme |
| ShapeArray | 98.7 % | 3.1 min | 0 | Sí | Conforme |
| Piezómetros | 92.3 % | 6.4 min | 2 intermitentes | Parcial | Observación |
| Meteorología | 97.8 % | 4.8 min | 1 gap de 35 min | Sí | Conforme |

# 10. ALARMAS, TARP Y RESPUESTA OPERACIONAL

Los umbrales deben derivarse del modelo geotécnico, comportamiento histórico, resolución del instrumento, consecuencias, tiempo de respuesta y capacidad real de evacuación. No deben copiarse de otra operación.

| Nivel | Criterio general | Validación | Respuesta | Responsable | Tiempo máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERDE | Comportamiento dentro de línea base | Automática + revisión rutinaria | Operación normal | Control geotécnico | Turno |
| AMARILLO | Cambio significativo o pérdida parcial | Segundo sensor + inspección | Aumentar frecuencia y vigilar | Geotecnia de turno | 30 min |
| NARANJA | Aceleración o coincidencia multisensor | Confirmación inmediata | Restringir área y activar comando | Jefe Geotecnia / Mina | 10 min |
| ROJO | Falla inminente o pérdida crítica de control | No demorar evacuación | Evacuar, aislar y activar emergencia | Gerencia / Emergencias | Inmediato |

## 10.1 Registro de alarmas del periodo

| ID | Fecha/hora | Sensor | Nivel | Variable | Validación | Acción | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL-026 | 12/06 03:24 | PR-042 | Amarillo | Velocidad | Radar + campo | Vigilancia reforzada | Abierta |
| AL-027 | 14/06 16:05 | PZ-14 | Técnica | Sin datos | Prueba remota | OT correctiva | Cerrada |
| AL-028 | 18/06 11:40 | RAD-01 | Técnica | Comunicación | Enlace redundante | Conmutación | Cerrada |
| AL-029 | 21/06 08:12 | MET-01 | Técnica | Pluviómetro | Inspección | Limpieza | Cerrada |
| AL-030 | 25/06 19:20 | SAA-02 | Amarillo | Curvatura | GNSS + inspección | Seguimiento | Cerrada |

# 11. ANÁLISIS GEOTÉCNICO E INTERPRETACIÓN

La interpretación debe integrar deformación superficial y subsuperficial, presión de poros, lluvia, voladura, sismicidad, excavación y observaciones de campo. Los gráficos deben conservar unidades, periodo, calidad de datos y umbrales aplicables.

Figura 3. Correlación demostrativa entre precipitación y deformación.

INTERPRETACIÓN DEMOSTRATIVA A partir del día 21 se observa un incremento de pendiente en el desplazamiento acumulado, coincidente con un episodio de precipitación intensa. La tendencia deberá validarse con piezometría, inspección de campo, radar y revisión de drenaje antes de modificar el nivel de alarma.

## 11.1 Ficha de análisis por sector

| Sector / componente | [ ] |
| --- | --- |
| Mecanismo de falla | [ ] |
| Sensores analizados | [ ] |
| Tendencia observada | [ ] |
| Factores correlacionados | [Lluvia / voladura / excavación / presión] |
| Nivel de confianza | Alto / medio / bajo |
| Nivel TARP | Verde / amarillo / naranja / rojo |
| Recomendación operacional | [ ] |

# 12. COBERTURA, REDUNDANCIA Y CRITICIDAD

| Sector | Riesgo | Primario | Respaldo | Cobertura | Brecha | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oeste | Falla profunda | Radar | INC + prismas | Parcial | INC-07 inoperativo | A |
| Norte | Caída de rocas | Radar | Cámara | Adecuada | Sin brecha | B |
| Botadero | Deformación basal | ShapeArray | GNSS + PZ | Adecuada | Sin brecha | A |
| Relaves | Presión de poros | Piezómetros | INC + topografía | Parcial | PZ-14 degradado | A |
| Acceso | Deslizamiento por lluvia | Prismas | Meteo + campo | Adecuada | Sin brecha | B |
| Interior | Convergencia | Extensómetro | Inspección | Parcial | Sin sensor redundante | A |

## 12.1 Criterios de criticidad del activo

Criticidad A: la pérdida compromete de inmediato el control de un riesgo mayor o deja una zona crítica sin vigilancia suficiente.

Criticidad B: la pérdida reduce significativamente la capacidad de monitoreo, pero existen controles temporales alternativos.

Criticidad C: la indisponibilidad es tolerable por un periodo limitado y no afecta una barrera crítica.

# 13. HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES

Cada hallazgo debe contener condición, criterio, evidencia, riesgo, causa probable, acción y responsable. La redacción debe permitir verificar objetivamente su cierre.

| ID | Hallazgo | Criterio | Riesgo | Clasif. | Acción requerida | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | INC-07 obstruido antes de la profundidad crítica | Procedimiento GEO-PRO-004 | Pérdida de detección profunda | Crítica | Instalar reemplazo y control temporal | Geotecnia | 7 días |
| H-02 | PZ-14 con calibración vencida e intermitencia | Plan metrológico | Interpretación hidrogeológica incierta | Alta | Calibrar/reemplazar cable y validar | Instrumentación | 48 h |
| H-03 | RTU-03 sin autonomía mínima | Estándar OT-ARC-001 | Pérdida de comunicación | Alta | Instalar UPS y prueba de descarga | Eléctrica/OT | 15 días |
| H-04 | 2 prismas sin línea de vista | Plan de monitoreo | Reducción local de cobertura | Media | Reubicar e incorporar puntos nuevos | Topografía | 10 días |
| H-05 | Mantenimiento preventivo al 91 % | Programa mensual | Aumento de fallas | Media | Recuperar backlog y revisar recursos | Mantenimiento | 30 días |

# 14. PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO

| N° | Acción | Prioridad | Responsable | Inicio | Vencimiento | Avance | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reemplazar INC-07 | Crítica | Geotecnia | [ ] | [ ] | 0 % | Lectura cero + acta | Abierta |
| 2 | Rehabilitar PZ-14 | Alta | Instrumentación | [ ] | [ ] | 25 % | Serie validada 72 h | En curso |
| 3 | Instalar UPS RTU-03 | Alta | Eléctrica/OT | [ ] | [ ] | 0 % | Prueba autonomía | Abierta |
| 4 | Reubicar prismas | Media | Topografía | [ ] | [ ] | 50 % | Coordenadas + lecturas | En curso |
| 5 | Cerrar backlog mantenimiento | Media | Mantenimiento | [ ] | [ ] | 60 % | OT cerradas | En curso |
| 6 | Revisar umbrales TARP | Alta | Geotecnia/Mina | [ ] | [ ] | 10 % | Acta aprobación | Abierta |

CRITERIO DE CIERRE Una acción no debe considerarse cerrada únicamente por completar una orden de trabajo. El cierre exige evidencia técnica, prueba funcional, actualización documental, validación del propietario del riesgo y seguimiento para confirmar estabilidad del resultado.

# 15. CONCLUSIONES

1. El sistema de monitoreo presenta una disponibilidad global demostrativa de 96.8 %, superior a la meta corporativa de 95 %; sin embargo, la disponibilidad agregada no representa por sí sola la suficiencia de vigilancia en cada sector crítico.

2. El Sector Oeste mantiene una brecha de monitoreo subsuperficial por la obstrucción del inclinómetro INC-07. La continuidad operacional en dicho sector debe condicionarse a controles temporales y reposición prioritaria.

3. No se identifican alarmas rojas al cierre del periodo. La alarma amarilla asociada al prisma PR-042 requiere seguimiento multisensor y evaluación después de eventos de lluvia o cambios geométricos.

4. La telemetría es funcional, pero la estación RTU-03 no alcanza la autonomía definida para activos de criticidad A, por lo que se requiere respaldo energético.

5. El sistema se clasifica como OPERATIVO CON OBSERVACIONES y requiere ejecutar las acciones críticas y altas dentro de los plazos establecidos.

## 15.1 Dictamen y aprobación

| Condición general | ☐ Operativo ☒ Operativo con observaciones ☐ Restringido ☐ No apto |
| --- | --- |
| Nivel de riesgo residual | ☐ Bajo ☒ Moderado ☐ Alto ☐ Crítico |
| Restricciones vigentes | [Describir] |
| Próxima revisión | [Fecha / condición de activación] |

# 16. ANEXOS TÉCNICOS

| Anexo | Contenido | Incluido |
| --- | --- | --- |
| A | Plano maestro de instrumentación y zonas de cobertura. | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |
| B | Inventario completo y fichas técnicas de sensores. | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |
| C | Certificados de calibración y verificaciones funcionales. | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |
| D | Registros de mantenimiento preventivo y correctivo. | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |
| E | Configuración de alarmas, polígonos, destinatarios y escalamiento. | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |
| F | Datos crudos, datos procesados y registro de correcciones. | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |
| G | Gráficos de tendencias y análisis por sector. | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |
| H | Pruebas de comunicaciones, energía, autonomía y recuperación. | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |
| I | Fotografías georreferenciadas e inspecciones de campo. | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |
| J | TARP vigente, simulacros y registros de respuesta. | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |
| K | Matriz de competencias, capacitación y turnos responsables. | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |
| L | Evidencias de cierre del plan de acción. | ☐ Sí ☐ No ☐ N/A |

# ANEXO 1. FICHA INDIVIDUAL DE SENSOR

| Código | [ ] | Tecnología | [ ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca / modelo | [ ] | N.° de serie | [ ] |
| Ubicación | [ ] | Coordenadas / cota | [ ] |
| Variable medida | [ ] | Rango / precisión | [ ] |
| Fecha instalación | [ ] | Instalador | [ ] |
| Frecuencia lectura | [ ] | Frecuencia transmisión | [ ] |
| Comunicación | [ ] | Fuente de energía | [ ] |
| Datalogger | [ ] | Firmware / software | [ ] |
| Última calibración | [ ] | Próxima calibración | [ ] |
| Estado físico | [ ] | Estado funcional | [ ] |
| Disponibilidad periodo | [ ] | Completitud | [ ] |
| Umbral amarillo | [ ] | Umbral rojo | [ ] |
| Criticidad | A / B / C | Redundancia | [ ] |
| Observaciones | [ ] | Fotografía / plano | [Insertar] |

# ANEXO 2. LISTA DE VERIFICACIÓN EN CAMPO

| N° | Verificación | Resultado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificación y código legibles. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A |  |
| 2 | Ubicación coincide con plano y coordenadas. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A |  |
| 3 | Protección física y gabinete en buen estado. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A |  |
| 4 | Cableado, conectores y prensaestopas íntegros. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A |  |
| 5 | Puesta a tierra y protección contra descargas. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A |  |
| 6 | Batería, panel solar o UPS verificados. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A |  |
| 7 | Antena orientada y señal dentro de rango. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A |  |
| 8 | Fecha/hora sincronizada. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A |  |
| 9 | Lectura coherente con condición de campo. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A |  |
| 10 | Alarma de prueba recibida por responsables. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A |  |
| 11 | Registro fotográfico actualizado. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A |  |
| 12 | Hallazgos incorporados al plan de acción. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A |  |

# ANEXO 3. REGISTRO DE FIRMAS

| Función | Nombre | CIP / Registro | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por |  |  |  |  |
| Revisado por |  |  |  |  |
| Validado por |  |  |  |  |
| Aprobado por |  |  |  |  |

ADVERTENCIA PROFESIONAL La selección de sensores, umbrales y acciones debe sustentarse en el riesgo específico de la operación, los estudios aprobados, la normativa aplicable y el criterio de profesionales competentes. Este modelo no reemplaza la evaluación geotécnica ni las obligaciones particulares de la unidad minera.